Общество с ограниченной ответственностью «География»

Генеральный план Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области

Материалы по обоснованию проекта Том 2

Генеральный директор А.В. Шахтарин Руководитель проекта Е.С. Шахтарина Великий Новгород, 2015 г

# Содержание

Содержание	2

1. Общие положения.	4

2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.	7

3. Анализ использования территории поселения.	13

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.	13

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.	18

3.2.1.  Экономическая база	18

3.2.2.Население.	23

3.2.3. Жилой фонд.	24

3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.	24

3.3. Инженерная инфраструктура.	34

3.3.1.  Водоснабжение	34

3.3.2.  Водоотведение	36

3.3.3.  Электроснабжение	37

3.3.4.  Теплоснабжение	38

3.3.5.  Газоснабжение	40

3.3.6.  Связь	47

3.4. Транспортная инфраструктура.	48

3.5. Списки объектов культурного наследия.	51

3.6.  Туристические маршруты	64

3.7. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).	65

3.8. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.	66

3.9. Градостроительные ограничения.	67

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.	74

4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.	74

4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.	77

4.3. Объекты местного значения.	78

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	83

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.	90

7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения	91

8.Приложения	104

8.1. Карта границ населённых пунктов поселения	104

8.2. Карта функциональных зон поселения	105

8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения	106

8.4. Территории объектов культурного наследия	107

8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	108

# 1. Общие положения.

Генеральный план Ермолинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области разработан на основании:

Муниципального контракта, от 08.09.2014 г. №98 между ООО «География» и Администрацией Новгородского муниципального района.

Областного закона от 22 декабря 2004 г. №373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» в редакции от 27.01.2012.

Областного закона от 26.03.2014г. № «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985г.

Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждённых «Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации» от 26.05.2011 №244.

Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004г. №190-ФЗ (в редакции Федеральных законов от в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 20.07.2012 N 120-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.11.2012 N 179-ФЗ, от 30.12.2012 N 289-ФЗ, от 30.12.2012 N 294-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 04.03.2013 N 21-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 07.06.2013 N 113-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ, от 23.07.2013 N 247-ФЗ, от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 02.04.2014 N 65-ФЗ, от 20.04.2014 N 80-ФЗ, от 05.05.2014 N 131-ФЗ, от 28.06.2014 N 180-ФЗ, от 28.06.2014 N 181-ФЗ, от 21.07.2014 N 217-ФЗ, от 21.07.2014 N 224-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 22.10.2014 N 320-ФЗ, от 24.11.2014 N 359-ФЗ, от 29.12.2014 N 456-ФЗ, от 29.12.2014 N 485-ФЗ, от 31.12.2014 N 533-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ).

Граница территории Ермолинского сельского поселения отображена в соответствии с текстовым описанием границ Ермолинского сельского поселения в Новгородском муниципальном районе в Новгородском областном законе от 1 апреля 2014 г. №533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

Наименования, входящих в Ермолинское сельское поселение 19 населённых пунктов, и их статус (посёлок, деревня) приняты в соответствии с постановлением «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» от 1 апреля 2014 г. №533-ОЗ.

В работе приняты следующие сроки подготовки генерального плана и его реализации:

- исходный год – современное состояние 2015 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Подготовка проекта генерального плана Ермолинского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании:

- результатов инженерных изысканий, имеющихся в фондах и архивах.

- требований законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Новгородской области.

- муниципальных правовых актов Ермолинского сельского поселения и Новгородского муниципального района, в т.ч. Устава муниципального образования Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Основными документами по обоснованию мероприятий территориального планирования Ермолинского сельского поселения являются:

- Положения проекта схемы территориального планирования Новгородской области.

Содержание проекта генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием муниципального контракта на выполнение работы.

Проект генерального плана включает:

- утверждаемые материалы - Положение о территориальном планировании (пояснительная записка), графические материалы, приложение (Основные технико-экономические показатели).

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Для выполнения проектов генеральных планов населённых пунктов были дополнительно использованы ортофотопланы масштаба 1:2000 ВИСХАГИ 2009 г. и материалы кадастра объектов недвижимости, предоставленные Росреестром по Новгородской области по состоянию на июнь 2015 г. в ГИС Mapinfo.

В настоящем документе должны быть учтены положения о территориальном планировании схем территориального планирования Российской Федерации, Новгородской области, положения генеральных планов городских и сельских поселений, а также требования региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Основные технико-экономические показатели представлены в приложении 1 к Положению о территориальном планировании.

В проекте генерального плана приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;

деревня – д.;

городской посёлок – г.п.;

село – с.;

поселок при железнодорожной станции – п.при ж/д ст.;

местечко – м.;

железнодорожная станция – ж/д ст.;

человек – чел.;

полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО;

санитарно-защитная зона - СЗЗ;

детские сады – ДС;

средняя общеобразовательная школа - СОШ;

фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

культурно-досуговый центр – КДЦ;

основная общеобразовательная школа – ООШ;

автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

нет данных – н/д (в таблицах)

# 2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.

Основой для разработки данного раздела послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

- Схема территориального планирования Новгородской области, утвержденная Постановлением Администрации области от 29.06.2012г. №370.

- Областной закон от 27.06.2012года «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года»;

-  Концепция социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2014 год и на период 2015-2016 годов «Концепция 2014-2016»;

- Концепция социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2015 год и на период 2016-2017 годов «Концепция 2015-2017» (Решение Думы Новгородского муниципального района от 19.12.2014г. №351);

- Целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородском муниципальном районе на 2013-2020 годы» (Постановление Администрации муниципального района от 18.12.2013 г. №963);

Приоритетными задачами на среднесрочную перспективу станут: продолжение социально-экономических преобразований, эффективное управление финансовыми ресурсами, а также качественное и доступное здравоохранение, удовлетворение потребностей населения в современном образовании, развитие культуры, предоставление гражданам доступного жилья, создание условий для стабильного роста доходов и социальной защищенности.

Концепции социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2014 год и на период 2015-2016 годов (далее «Концепция 2014-2016»), на 2015 год и на период 2017 года (далее - «Концепция 2015-2017») определяет меры, направленные на качественное улучшение уровня жизни и повышение благосостояния населения района. Обеспечивает приоритетную концентрацию ресурсов, в том числе муниципальных, для достижения поставленных целей социально-экономического развития Новгородского муниципального района. Предусматривает укрепление материально-технической базы образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, государственных и муниципальных программ, привлечение отечественных и иностранных инвестиций.

Результатом выполнения мероприятий «Концепция 2014-2016» и «Концепции 2015-2017» станет рост объёмов производства материальной сферы экономики, развитие малого и среднего предпринимательства, торговли, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, увеличение доходов населения, стабилизация демографической ситуации.

Основной задачей здравоохранения на 2015-2017 годы остается сохранение и улучшение здоровья людей, удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи, формирование приверженности к принципам здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения района, улучшение медико-демографической ситуации.

Приоритетным направлением остается охрана материнства и детства и, в первую очередь, диспансеризация детского и работающего населения, улучшение лекарственного обеспечения, доступность и качество оказания медицинской помощи лицам пенсионного возраста.

Будут продолжены мероприятия по снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и их осложнениями, злокачественными новообразованиями, а также такими болезнями как: туберкулез, наркомания, алкоголизм, ВИЧ-инфекция.

Стратегическая цель в области образования Новгородского муниципального района – повышение доступности качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам, потребностям жителей, а также требованиям инновационного развития района в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Новгородском муниципальном районе».

В 2015-2017 годах продолжится решение комплекса задач, определенных в Послании Президента Российской Федерации, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации».

Основными задачами в сфере молодежной политики в муниципальном районе остаются:

- реализация программ, проектов в области государственной молодежной политики;

- реализация творческих, общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи;

- создание условий для социального, культурного, духовного и физического развития молодежи.

Приоритетными направлениями молодежной политики в муниципальном районе являются патриотическое воспитание молодежи, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, работа с молодыми семьями, содействие в организации летнего отдыха, труда и занятости детей и молодежи, а также выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности.

Основными целями развития сферы культуры Новгородского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года являются:

- комплексное развитие культурного потенциала;

- модернизация сферы культуры и её адаптация к современным условиям;

- создание конкурентоспособных культурных продуктов и услуг для населения Новгородского муниципального района;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информационному пространству;

- сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни Новгородского муниципального района;

- формирование имиджа территории района.

В 2015-2017 годах планируется активизировать деятельность по позиционированию библиотек Новгородского муниципального района. Предполагается продолжить работу по сохранению и развитию фондов библиотек (подписка периодических изданий, издательская деятельность по краеведению), поддержать реализацию образовательной и культурно-просветительской функции библиотек района (продвижение чтения на территории района, организация и проведение конференций и семинаров, организация и проведение культурно-образовательных мероприятий), организовать деятельность центров муниципальной, правовой, экологической, краеведческой информации.

Проведение мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы сферы культуры Новгородского муниципального района на 2015 год и период до 2017 года планируется осуществлять в рамках подпрограммы «Культура Новгородского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры Новгородского муниципального района (2014-2016 годы)», утвержденной Постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 24.12.2013 года №510.

Развитие сферы физической культуры и спорта в 2015 году и на период до 2017 года будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной Постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 29.01.2014 года № 31.

Основной целью деятельности в области физической культуры и спорта является повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения муниципального района.

Социальная поддержка населения будет осуществляться по следующим направлениям:

• своевременное и в полном объеме выполнение переданных отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки, выплате пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством;

• использование адресного, индивидуального подхода при оказании государственной социальной помощи и социальной поддержки нуждающимся гражданам для улучшения положения отдельных социально незащищенных категорий населения, имеющих доход ниже прожиточного минимума и находящихся в трудной жизненной ситуации;

• исполнение функций органов опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами, а также совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и обязанности;

• постоянное обновление базы данных состоящих на учете малообеспеченных слоев населения и льготной категории граждан района с подробной характеристикой семей в рамках автоматизированной системы Адресная социальная помощь;

• участие в проведении мероприятий, направленных на укрепление семьи, повышение роли материнства, а также для утверждения нравственных, духовных семейных ценностей;

• организация выездных приемов граждан и встреч с различными категориями граждан, нуждающихся в социальной поддержке, консультирование граждан по социальным, правовым, медико-социальным и другим вопросам социальной защиты населения.

Основными направлениями развития агропромышленного   комплекса  района в 2015-2017 годах будут являться стимулирование увеличения производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, создание условий для расширения объемов поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок, создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, улучшение материально-технической базы села, повышение профессионального уровня руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, устойчивое развитие сельских территорий района.

Данные мероприятия будут осуществляться в рамках муниципальных программ «Развитие агропромышленного комплекса Новгородского муниципального района на 2014-2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Наращивание объемов производства продукции растениеводства в свою очередь намечается за счет повышения продуктивности пашни и кормовых угодий, а также за счет расширения посевов зерновых, картофеля и овощей, более эффективного использования земли, введению в оборот ранее неиспользуемых земель, выхода на проектную мощность введенных в эксплуатацию производственных мощностей.

В целях стабилизации продовольственного рынка планируется:

- расширение рынка сбыта сельхозпродуктов за счет участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в работе продовольственных рынков Новгородского муниципального района и Великого Новгорода;

- участие в розничных и оптовых сельскохозяйственных ярмарках, выставках;

- поиск новых каналов реализации продукции за пределами Новгородского муниципального района и области.

На проведение технического переоснащения производственных помещений и машинно-тракторного парка планируется направить средства лизингового фонда, инвестиционных кредитов банка и собственных средств предприятий.

Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса продолжает оставаться улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.	В 2015 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» планируется строительство (приобретение) 2 тыс. кв. метров жилья в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов 1,2 тыс.  кв. метров. В 2016-2017 гг. в рамках данной программы планируется вводить ежегодно не менее 2,1 тыс. кв. метров жилья.

На период 2015-2017 годов в промышленной сфере планируется сохранение темпов роста производства товаров и услуг в соответствии с прогнозом социально – экономического развития района.

Главной задачей развития промышленного комплекса является достижение устойчивых темпов роста объемов производства за счет расширения и реконструкции действующих производств и строительства новых предприятий.

Росту объемов промышленного производства будет способствовать деятельность предприятий и организаций, направленная на эффективное вложение собственных и привлечение сторонних средств, прежде всего для максимального использования имеющихся мощностей. Внедрение высокотехнологичного оборудования, повышение квалификации и производительности труда персонала обеспечит улучшение качества и увеличение количества выпускаемой продукции, а, соответственно, более быструю экономическую эффективность предприятий.

Обеспечению стабильного развития малого и среднего предпринимательства в 2015 году и на период до 2017 года будут способствовать деятельность Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 13.11.2013 № 446.

Ключевыми мероприятиям муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы» являются:

- нормативное, правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;

- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие в получении финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства района в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- содействие деятельности координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства;

- создание благоприятного общественного климата для развития малого и среднего предпринимательства.

Для удовлетворения потребностей населения продолжится развитие и совершенствование потребительского рынка.

Основными направлениями развития потребительского рынка являются:

- создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, основанной на принципах достижения установленных нормативов по обеспеченности населения муниципального района площадью торговых объектов, равномерное и цивилизованное развитие различных форм торговой деятельности;

- создание условий хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги;

- формирование конкурентной среды на территории муниципального района;

- сохранение действующих сельскохозяйственных рынков, развитие ярмарочной торговли на территории муниципального района для реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;

- строительство новых торговых объектов;

- увеличение количества торговых объектов, работающих по методу самообслуживания;

- увеличение количества объектов придорожного торгового сервиса, что повысит безопасность дорожного движения и качество обслуживания пользователей участка автомобильной трассы Москва-Санкт-Петербург, проходящий через Новгородский муниципальный район;

- развитие торговли в сельской местности;

- привлечение инвестиций в развитие торговли на территории муниципального района;

- создание условий для обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории района, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство (поставки) товаров.

Принятие муниципальной программы «Развитие торговли в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее - Программа) будет способствовать обеспечению территориальной доступности услуг торговли на территории муниципального района.

Одной из главных задач развития отрасли «Торговля» остается увеличение количества торговых площадей, что позволит увеличить обеспеченность населения района площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек) по группе непродовольственных товаров, и соответственно увеличить розничный товарооборот, в том числе на душу населения.

В Новгородском районе инвестиционная политика направлена, как на поддержку действующих отраслей, так и на развитие новых производств, что способствует укреплению конкурентоспособности экономики района, более рациональному использованию трудовых и природных ресурсов, увеличению налоговых и неналоговых платежей в бюджет.

Учитывая транспортно-географическое положение, наличие трудовых и природных ресурсов приоритетными направлениями инвестирования являются: агропромышленный комплекс, промышленность, жилищное строительство, торговля, туризм, малое предпринимательство.

В целях устойчивого развития территорий и реализации документов территориального планирования муниципального района и поселений будет продолжена разработка документации по планировке территорий. Это будет способствовать развитию малоэтажного строительства, созданию объектов социальной инфраструктуры, формированию оптимальной уличной дорожной сети, определению участков для прокладки новых инженерных сетей к застраиваемым территориям.

В целях стимулирования развития жилищного строительства продолжится работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе льготным категориям граждан (молодые семьи, многодетные семьи и т.п.).

Продолжится реализация мероприятий государственной программы «Жилище на 2016-2020 годы» по выполнению  государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством, по переселению граждан, проживающих на территории Новгородской области  из аварийного жилищного фонда в 2016-2020 гг. и строительство жилых домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2015-2017 годах планируется провести комплекс мероприятий, направленных на увеличение охвата населения Новгородского муниципального района программами областного телевидения и радиовещания.

Выполнение поставленной задачи будет осуществляться путем поддержания в рабочем состоянии существующей аналоговой сети распространения программ телерадиовещания, развития сети телевизионного вещания на базе современных цифровых технологий, а также модернизации и замены устаревшей телевизионной и радиовещательной техники.

Работа энергетиков в 2015-2017 годах будет направлена на поддержание в рабочем состоянии действующего энергохозяйства. Для решения задач по обновлению изношенных основных фондов предусмотрены работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих линий и модернизации подстанций.

Для устойчивого обеспечения населения коммунальными услугами определены следующие приоритетные направления работы: модернизация коммунальных систем отрасли, поэтапное приведение системы оплаты жилищно-коммунальных услуг в соответствие с федеральными стандартами, внедрение новых энергосберегающих технологий, обеспечение перехода на договорные отношения с управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда, с созданием равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от форм собственности.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом от 03.07.2013 № 291- ОЗ «О региональной системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области» постановлением  Правительства Новгородской области от  03.02.2014 №  46 утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области  на 2014 -2043 годы.»

В 2015-2017 годах поселения Новгородского муниципального района продолжат участие в региональной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».

Для реализации требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

-  в бюджетных учреждениях Новгородского муниципального района путем заключения энергосервисных контрактов (договоров) планируются энергосберегающие мероприятия – установка тепловых пунктов, с автоматической подачей тепловой энергии.

- управляющие компании, ресурсоснабжающие организации проведут работу с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, по вопросам оснащения таких домов и квартир, подлежащих оснащению и имеющих техническую возможность, приборами учета:

- коллективными (общедомовыми), используемых: воды, тепловой энергии, электрической энергии;

- индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры), используемых: воды, электрической энергии, природного газа.

Кроме областных и районных программ в Ермолинском сельском поселении действуют такие муниципальные программы, как: Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Ермолинского сельского поселения на 2015-2017 годы».

# 3. Анализ использования территории поселения.

# 3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.

Экономико-географическое положение.

Ермолинское сельское поселение – муниципальное образование в Новгородском муниципальном районе Новгородской области Российской Федерации.

Преобразовано путем объединения следующих муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района:

Ермолинское сельское поселение, Григоровское сельское поселение и Сырковское сельское поселение во вновь образованное муниципальное образование Ермолинское сельское поселение с определением административного центра в деревне Ермолино, в соответствии с областным законом Новгородской области от 1 апреля 2014 года № 533-ОЗ.

Граница муниципального образования Ермолинского сельского поселения проходит:

на севере - от административно-территориальной границы Батецкого района по границе кварталов 74, 75, 78, 75, 76, 52, 77, 53, 54, 69, 70, 71, 72, 73 Татинского участкового лесничества Новгородского лесничества и кварталов 183, 184 Мясноборского участкового лесничества Новгородского лесничества до границы квартала 110 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества;

на востоке - по границе кварталов 110, 114, 117, 118, 121, 122 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, далее по границе Великого Новгорода до границы рабочего поселка Панковка;

на юге - по границе рабочего поселка Панковка, далее по оси автодороги Новгород - Нехино - Панковка, по оси ВЛ-110кВ "ПС Мостищи - ПС Юго-Западная", по оси ВЛ-110 кВ "ПС Мостищи - ПС Шимск", по границе коллективных садов, по руслу реки Веряжка, по границе садово-огороднического товарищества "Старая Мельница", по оси автодороги Новгород - Нехино - Старая Мельница, по руслу мелиоративной канавы, по границе кварталов 154, 151, 153, 152, 156, 155 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе кварталов 98, 97, 96, 93, 90, 89, 88, 87 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества, далее по руслу реки Змейка, по границе кварталов 91, 71, 3, 2, 70, 1 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе квартала 82 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе кварталов 13, 12, 11 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества, по административно-территориальной границе Шимского района;

на западе - по административно-территориальным границам Шимского и Батецкого районов до границы квартала 74 Татинского участкового лесничества Новгородского лесничества.".

В состав территории муниципального образования Ермолинского сельского поселения входят следующие населенные пункты: деревня Березовка, деревня Болотная, деревня Вашково, деревня Видогощь, деревня Вяжищи, деревня Горынево, деревня Григорово, деревня Ермолино, деревня Кшентицы, деревня Лешино, деревня Люболяды, деревня Ляпино, деревня Нащи, деревня Новая Мельница, деревня Плетниха, деревня Соковая, деревня Старая Мельница, деревня Сырково, хутор Кожевница."

Площадь Ермолинского сельского поселения — 46002 га.

Природные условия.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Гидрографическая сеть представлена реками Веронда, Видогощь, Змейка, Веряжа, Веряжка, Соковая и ручьями.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

Морена имеет почти повсеместное распространения. Представлена морена валунными суглинками, глинами, супесями, реже песками с неравномерным содержанием гравийно-галечного материала. Мощность морены от нескольких до 10-15 м. Флювиогляциальные отложения представлены разнозернистыми песками мощностью 1-5 м.

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые.

На отдельных небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

Инженерно-геологический район, неблагоприятный для строительства, включает в себя озерные и озерно-аллювиальные равнины, болота с залежью торфа мощностью от 2 до 10 м, затапливаемые в периоды паводков поймы рек.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

# 3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.

# 3.2.1.  Экономическая база

Ермолинское сельское поселение представлено предприятиями:

1. ООО «Новсвин» - свинокомплекс по откорму свиней. Количество рабочих – 90 человек.

2. ОАО «Ермолинское».

3. ОАО «Агропромэнерго».

4. ООО «ФСК «ЕЭС».

5. ООО «Трест-2».

6. ООО «Призма Л».

7. ООО «Крона А».

8. ООО «Логистический центр «Великая гора».

9. ОАО «Сельхозхимия». Количество работающих – 16 человек.

10. МУСХП «Вяжищи». Количество работающих – 72 человека.

Основные виды деятельности: предприятия по изготовлению столярных изделий, изделий из металла, мебели; предприятие по изготовлению окон ПВХ; предприятия по первичной обработке металла, по утилизации автомобилей; изготовлению конструкций деревянных домов; предприятие по изготовлению печатных форм; предприятие по продаже строительных материалов, производство электромонтажных работ, строительство, электрохимзащита, производство сельскохозяйственной птицы, швейное производство, производство электротехнического оборудования, электронных систем наблюдения, металлообработка, деревообработка, переработка рыбы, окраска металлоконструкций, техническое обслуживание и ремонт электрических сетей.

На территории Ермолинского сельского поселения расположены:

- 56 объектов розничной торговли, из них 3 объекта федеральной торговой сети «Дикси», «Магнит», «Петрович» (торговая площадь объектов розничной торговли 4834,64 кв.м., обеспеченность площадью торговых объектов на тысячу жителей – 425 кв.м., при норме 297 кв.м).

- 4 предприятия общественного питания;

- 1 сельскохозяйственный рынок;

- 2 аптечных пункта.

На территории Ермолинского сельского поселения существуют Инвестиционные проекты:

- ООО «Метер» - строительство завода по прибору учетов, создание 150 рабочих мест.

- ООО «ПК Новгородские двери» - завод по производству дверей, создание 300 рабочих мест.

- ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба», создание 160 рабочих мест.

- ООО «Стройметаллопрокат», создание 30 рабочих мест.

- ООО «Клишеровка Юньчен Новгород» - завод по производству клише для печати.

Также сформированы инвестиционные площадки:

Инвестиционные площадки.

Таблица 1

| № п/п | Наименование площадки | Местонахождение | Категория земель и площадь участка | Предполагаемое целевое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Григорово | Ермолинское сельское поселение | земли промышленности 28 га | Промышленное производство |
|  | Ермолино | Ермолинское сельское поселение, 0,5 км от д. Ермолино | земли запаса 10 га | Промышленное производство |
|  | Ермолино 2 | Ермолинское сельское поселение | земли сельскохозяйственного назначения 30 га | Промышленное производство |
|  | Сырково | Ермолинское сельское поселение, 0,5 км от д. Сырково, рядом с а/д Новгород-Луга | земли сельскохозяйственного назначения 8 га | Промышленное производство |

# 3.2.2.Население.

Численность постоянного населения Ермолинского сельского поселения на начало 2015 года составила 11418 человека.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию на 2015 год.

По данным статистики на 01.01.2015 года в Ермолинском сельском поселении зарегистрировано 11418 человека. На основании этого количества производится расчет выделяемых средств.

Активное работоспособное население составляет 6522 человек.

- работающие 6522 человека (57,1%);

- пенсионеры 3055 человека (26,8 %)

Количество детей в сельском поселении до 18 лет 1841 человек (16,1 %);

# 3.2.3. Жилой фонд.

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 256,4 тыс.м2. Сведения о количестве домовладений и общей жилой площади по поселению представлены в таблице, в том числе по населенным пунктам поселения:

Общая площадь частного сектора 123,3 тыс.кв.м.

Общая площадь многоквартирных домов 133,1 тыс.кв.м.

Ввод жилья в эксплуатацию за 10 месяцев 2013 года – 8606,9 кв.м.

Темпы и объемы жилищного строительства недостаточны для модернизации территории и качественного изменения уровня жизни населения.

В целях увеличения объемов жилищного строительства в 2014 году запланировано разработать план детальной планировки участка в районе переулка Огородный под комплексную застройку.

# 3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие.

Система здравоохранения.

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Ермолинского сельского поселения расположено подразделение ЦРП: Ермолинская амбулатория - 25 посещ./смену, Новомельницкий ФАП – 40 посещ./смена (при необходимых для Ермолинского СП 72), ГОБУЗ ММУ ЦП Григоровская врачебная амбулатория, Сырковская амбулатория (д. Сырково -37 посещ./в смену, помещение приспособленное), ФАП              (д. Болотная -10 посещ./в смену, помещение приспособленное)

Стационары на территории Ермолинского СП отсутствуют.

Система образования и молодежной политики.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

Информация о дошкольных образовательных организациях

Таблица 2

| Наименование образовательной организации | Адрес образовательной организации |
| --- | --- |
| 1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №12 «Детский сад комбинированного вида» д. Григорово | 173018 Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово, ул. Центральная д.16 |
| Филиалы данного учреждения: |  |
| 2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения № 17 «Детский сад комбинированного вида» д. Ермолино | 173517 Новгородская область, Новгородский район, д. Ермолино, д. 27 «А» |
| 3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 «Детский сад комбинированного вида» д. Новая Мельница | 173021 Новгородская область, Новгородский район, д. Новая Мельница, д. 98А |

Общеобразовательные учреждения.

Таблица 3

| Наименование образовательной организации | Адрес образовательной организации |
| --- | --- |
| МАОО "Ермолинская основная общеобразовательная школа" | 173517 д. Ермолино, д.33а Новгородского района Новгородской области |
| МАОУ "Сырковская средняя общеобразовательная школа" | 173507 д. Сырково, ул.Пролетарская, д.7а Новгородского района Новгородской области |
| МАОУ "Григоровская основная общеобразовательная школа" | 173018 д. Григорово, ул.Зоотехническая, д.6 Новгородского района Новгородской области |

Внешкольные учреждения в Ермолинском сельском поселении – представлены Муниципальным учреждением дополнительного образования детей: МБУ ДОД Детская школа искусств д. Ермолино (д. Ермолино, д.33-б).

Социальное обеспечение населения.

На территории д. Болотная находится ГУСО Новгородский социальный приют для детей «Радуга» (нормативная вместимость: 21 чел.)

Культура.

Учреждения культуры в поселении представлены одним МАУ «Ермолинский сельский Дом культуры» (Новгородский район, д. Ермолино, ул. Новая, д. 29).

МАУ «Сырковский сельский Дом культуры и досуга» (173150 Новгородский район, д. Сырково, ул. Центральная д. 3).

СДК (Ермолинский филиал МУК Борковский Межпоселенческий центр народного творчества и досуга» (в д. Ермолино)) и сельским филиалом №13 МУК Межпоселенческая центральная библиотека (в д. Ермолино), СДК (д. Сырково) и, расположенным в его помещении, Сырковским филиалом №26 межпоселенческой центральной библиотеки.

МБУК «Межпоселенческой Центральной библиотеке» д. Григорово.

Физическая культура и спорт.

Обеспеченность населения спортивными объектами очень низкая, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. На территории Ермолинского СП расположены спортивные сооружения:

- спортивные залы при МАОУ Сырковская СОШ (д. Сырково; д. Болотная)), МОУ Ермолинская СОШ (в д. Ермолино).

- спортивная площадка администрации Сырковского СП (д. Сырково); спортивная площадка и стадион при МАОУ Сырковская СОШ (д. Сырково)), МОУ Ермолинская СОШ (в д. Ермолино).

- Плавательные бассейны отсутствуют.

Очистка территории.

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится в соответствии с Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155, и нормативными актами Администрации сельского поселения.

В Ермолинском сельском поселении сбор ТБО производится сбор и вывоз бытовых отходов:

- ООО «Управляющая компания «Вече», договор №4 от 17.03.2015, срок действия с 01.01.2015 до 31.12.2015 г., вывоз производится по мере необходимости на полигон ТБО, 173009, г. Великий Новгород, ул. Озерная, д.4, тел. 76-90-45;

- ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство», договор №600905 от 10.04.2015, срок действия с 10.04.2015 до 30.06.2015г., вывоз по мере необходимости, производится на полигон ТБО, 173003, г. Великий Новгород, ул. Черепичная, д.20, тел. 77-53-50;

# 3.3. Инженерная инфраструктура.

3.3.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения потребителей Ермолинского СП являются кольцевые сети Ø400, Ø600, Ø225, Ø110 городского водопровода г. Великий Новгород.

Источником водоснабжения потребителей д. Ермолино является водовод Ø400.

Хозяйственно-питьевая вода по трубопроводу Ø200мм, минуя повысительную насосную станцию ВНС-III подъема, подается потребителям. Существующая ВНС-III подъема находится в нерабочем состоянии, оборудование демонтировано. Рядом с ВНС расположены два резервуара чистой воды 2х2000м3. Резервуары отключены от сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Давление воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 2,5-3,0 кгс/см2.

Протяжённость водопроводных сетей д. Ермолино составляет 2,60 км.

Водопроводные сети д. Ермолино относятся к Новгородскому филиалу ООО «МП ЖКХ НЖКС».

Вода в дома частного сектора д. Ермолино подается из водопровода централизовано и частично через водоразборные колонки, установленные на тупиковой водопроводной сети.

Отбор воды населением частного сектора д. Новая Мельница и д. Лешино производится частично через водоразборные колонки, установленные на тупиковых участках водопроводных сетей. Частично дома частного сектора подключены к наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Отбор воды на пожаротушение в д. Ермолино осуществляется из существующих пожарных гидрантов, а также из пожарных водоемов.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Новая Мельница и д. Лешино установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение кроме пожарных гидрантов в д. Лешино имеется один пожарный водоём.

Источником водоснабжения части д. Григорово Ермолинского сельского поселения между ул. Центральной и железной дорогой является повысительная насосная станция №29 (ПНС). Питьевая вода в ПНС №29 поступает из системы хозяйственно-питьевого водопровода Великого Новгорода.

Гарантированный напор в существующем водопроводе Великого Новгорода в месте подключения ПНС №29 составляет 26м.

Из ПНС №29 насосами (2 шт.) по трубопроводу Ø150мм по ул. Зоотехническая вода подаётся в сеть части д. Григорово Ермолинского сельского поселения и на жилые дома по ул. Зоотехнической и пр-ту А. Корсунова г. Великого Новгорода.

В настоящее время ПНС №29 работает в режиме более расчётного (по производительности).

Расчётная производительность ПНС №29 - 16920,00м3/сут. Напор - 30,00м.

В ПНС №29 установлено три насоса: ЭМ65-1260/15; К200-150-315; К290/30.

Источником водоснабжения малоэтажной застройки д. Григорово Ермолинского сельского поселения является тупиковая сеть водопровода Ø100мм, проходящая по ул. Большой с установленными на ней водоразборными колонками (6шт). Трубопровод по ул. Большой подключен к существующей сети Ø150мм, проходящей по ул. Центральной.

Существующие сети водопровода проходят по ул. Новой, Лесной, Заречной, 2-й Заречной.

В ведении МУП "Новгородский водоканал" находится 3339,50м водопроводных сетей. Остальные сети частные (населения, частных предпринимателей, предприятий). МУП "Новгородский водоканал" не располагает информацией о владельцах сетей.

Существующий водопровод Ø150мм из стальных труб проходит по внутриквартальным проездам многоэтажной застройки между ул. Центральной и ул. Заречной. Подача воды в трубопровод осуществляется от существующей сети водопровода Ø150мм, проходящего по ул. Центральной.

Гарантированный напор в существующих сетях низкого давления составляет 26м.

Материал существующих сетей: сталь, чугун, полиэтилен.

Существующие сети и колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами находятся в изношенном состоянии и требуют замены.

Многоэтажная часть д. Григорово Ермолинского сельского поселения, расположенная между улицами:

- ул. Молодёжной - с западной стороны;

- ул. Центральной - с восточной стороны;

- ул. Заречной - с южной стороны;

- ул. Полевой - с северной стороны обслуживается от повысительной насосной станции ЦСМ (ПНС ЦСМ).

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

Таблица 4

| № № | Наименование населенного пункта | Кол-во общих колодцев, | Кол-во приусадебных колодцев, скважин. | Кол-во артскважин, открытых водозаборов (номер скважины) | Глубина скважин,м дебит скважин | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетеи, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Григорово | 64 | - | - | - | - | 6,59 |  |

Источником водоснабжения существующей застройки д. Сырково являются Левобережные водозаборные сооружения с водоочистными сооружениями Великого Новгорода, деревень Болотная и Вяжищи – артезианская скважина и шахтные колодцы.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во общих колодцев, шт | Кол-во приусадебных колодцев, скважин. | Кол-во артскважин, открытых водозаборов | Глубина скважин, м производительность скважин л/сек | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетей, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Сырково | - | 50 | -/- | - | - | 3,8 | 4 |
| 2 | д. Болотная | 2 | - | 1/- | 100м/* | 1/* | 2,2 | * |
| 3 | д. Вяжищи | 2 | 60 | - / - | - | - | - | - |

В д. Сырково питьевая вода по трубопроводам 2Ø300 поступает из системы хозяйственно-питьевого водопровода Великого Новгорода на ПНС №31 д. Сырково, откуда насосами подаётся в кольцевую сеть деревни. В ПНС №31 установлены насосы: К20/30 – 2шт.; К45/30 – 1шт.

Вода в дома частного сектора частично подаётся из водопровода централизовано и частично через водоразборные колонки, установленные на кольцевых и тупиковых участках водопроводных сетей. Кроме этого водоснабжение частного сектора осуществляется из 50 приусадебных колодцев.

Водоснабжение д. Болотная осуществляется из артезианской скважины МУСП «Вяжищи». Вода из скважины подается в резервуары чистой воды (2 по 100 м3), откуда насосами насосной станции (1 рабочий, 1 резервный) подается в водонапорную башню и затем самотеком в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Болотная.

Основное количество жилых домов, общественных   и   производственных   зданий д. Болотная подключены к сети хозяйственно-питьевого водопровода. Для водоснабжения части домов в деревне имеются 2 общественных колодца.

В д. Вяжищи сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Отбор воды населением осуществляется из шахтных колодцев общего и частного пользования.

В остальных населенных пунктах Ермолинского СП сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования. Пожаротушение обеспечивается из пожарных водоёмов.

Водные источники пожаротушения.

Отбор воды на пожаротушение в д. Ермолино осуществляется из существующих пожарных гидрантов, а также из пожарных водоемов.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Новая Мельница и д. Лешино установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение кроме пожарных гидрантов в д. Лешино имеется один пожарный водоём.

Пожаротушение части д. Григорово между ул. Центральной и железной дорогой осуществляется из пожарных гидрантов.

Пожаротушение многоэтажной застройки д. Григорово осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода высокого давления.

Пожаротушение малоэтажной застройки осуществляется от существующих пожарных водоемов.

Обеспечение водой питьевого качества потребителей инвестиционных площадок в д. Нащи, д. Вашково, д. Кшентицы и д. Видогощь предусматривается из проектируемых скважин и установкой водонапорных башен.

Обеспечение водой питьевого качества потребителей инвестиционной площадки в д. Горынёво предусматривается от проектируемых водопроводных сетей д. Горынёво.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование источников: река, ручей, озеро, пруд, пожарный резервуар, пожарные гидранты | Объем м³ (пруд, резервуар) | Вид покрытия подъезда, наличие разворотной площадки | Доступ-ность подъезда в течение года | Расстояние до ближай-шей застройки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Сырково | гидрант |  | асфальт | да | 50 |
|  |  | гидрант |  | асфальт | да | 50 |
|  |  | гидрант |  | асфальт | да | 50 |
|  |  | гидрант |  | асфальт | да | 50 |
|  |  | пруд | 500 | ПГС* | да | 50 |
|  |  | пруд | 500 | ПГС | да | 50 |
|  |  | пруд | 1500 | ПГС | да | 50 |
| 2 | д. Болотная | пруд | 30 000 | ПГС | да | 50 |
|  |  | пруд | 300 | ПГС | да | 50 |
| 3 | д. Вяжищи | пруд | 500 | ПГС | да | 50 |
|  |  | пруд | 250 | ПГС | да | 50 |
|  |  | пруд | 400 | ПГС | да | 50 |

Обеспечения противопожарных требований во всех деревнях при необходимости предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров в радиусе 150-200м от обслуживаемых зданий.

Места расположения пожарных водоёмов и резервуаров решается при рабочем проектировании.

3.3.2. Водоотведение.

- Сточные воды от существующей жилой застройки д. Ермолино самотеком по закрытой системе канализации поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции КНС-322.

- Сточные воды от КНС по двум напорным коллекторам Ø200 поступают на очистные сооружения с полной биологической очисткой (БОС) производительностью 400м3/сут д. Ермолино. После очистки вода сбрасывается в ручей, а затем в р. Веряжку.

- Протяженность канализационных сетей в д. Ермолино составляет – 4,30 км.

- Бытовые сточные воды от существующей жилой застройки, центральной и северной части д. Новая Мельница, общественных зданий и предприятий самотеком по закрытой системе канализации поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС) п. Мелиораторов.

- Из насосной станции по двум напорным коллекторам Ø200 перекачиваются до камеры гашения установленной в районе ул. Центральная д. Плетниха. От камеры гашения по самотечному коллектору Ø500 стоки поступают в приёмный резервуар КНС ССК «Новгородский», расположенной на территории Панковского городского поселения.

- Далее по двум напорным коллекторам Ø500 стоки подаются в канализационную сеть города и затем поступают на очистные сооружения биологической очистки (БОС) Великого Новгорода.

- Частично жилые дома частного сектора д. Новая Мельница к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными уборными.

- Бытовые сточные воды от существующей жилой застройки деревни Лешино, общественных зданий и предприятий самотеком по закрытой системе канализации поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС) п. Лешино.

- Из насосной стоки по напорному коллектору Ø200 перекачиваются до камеры гашения на ул. Нехинская Великого Новгорода. От камеры гашения по самотечному коллектору Ø500 стоки поступают в приёмный резервуар КНС №14, находящейся на пересечении ул. Ломоносова и ул. Нехинская.

Сточные воды от части существующей жилой застройки д. Григорово, общественных зданий и производственных предприятий сельского поселения самотёком по закрытой системе канализации Ø150-250мм поступают в канализационный коллектор Ø500мм и далее в приёмный резервуар канализационной насосной станции №23 по ул. Коровникова.

Частично самотечный трубопровод от застройки д. Григорово Ермолинского сельского поселения проходит под рекой Веряжа.

В машинном зале КНС №23 установлены:

- три насоса GRUNDFOS S2.120.250.1000.6.70H производительность каждого насоса 1260,00м3/час (350л/сек), напор - 20м. мощность 100 кВт;

- один насос СМ250-200-400/6, производительность 530,00м3/час, напор 22,00м, мощность электродвигателя 75кВт количество оборотов 2900об/мин.

Существующая производительность КНС - ----м3/сут.

Постоянно в работе находится 1 насосный агрегат GRUNDFOS, 2 - в резерве.

Насос СМ250-200-400/6 включается в аварийных случаях.

Во время весеннего снеготаяния в КНС работают все насосы.

В КНС отсутствуют расходомеры для измерения расходов перекачиваемых бытовых стоков.

Здание КНС №23 было построено в 1987 году и требует капитального ремонта с заменой технологического оборудования, арматуры и трубопроводов.

Насосы GRUNDFOS S2.120.250.1000.6.70H после их капитального ремонта были установлены в 2013г для увеличения производительности КНС.

Протяжённость существующих самотечных сетей бытовой канализации находящихся в хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" составляет 1840,50м, остальные сети частные (жителей, частных предпринимателей и предприятий). МУП "Новгородский водоканал" не располагает информацией о собственниках сетей.

Из КНС №23 бытовые сточные воды по двум напорным трубопроводам Ø600мм перекачиваются в камеры гашения напора (КГН) на Сырковском шоссе. Из КГН сточные воды по самотечному коллектору самотёком поступают на районную насосную станцию (РНС), откуда по двум напорным трубопроводам Ø1200мм перекачиваются на биологические очистные сооружения (БОС) ОАО "Акрон".

Напорные трубопроводы 2Ø600мм от КНС №23 до камер гашения напора уложены из стальных труб и требуют замены. Протяжённость каждого напорного трубопровода 2860м.

Существующие самотечные сети бытовой канализации проложены из асбестоцементных, керамических и железобетонных труб.

Сети и смотровые колодцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Самотечный коллектор Ø500мм под рекой Веряжа проложен из железобетонных труб.

Часть жилых домов частного сектора д. Григорово Ермолинского сельского поселения к централизованной сети бытовой канализации не подключена. Они оборудованы надворными уборными, септиками и локальными очистными сооружениями (ЛОС).

Водоотведение от существующей застройки д. Григорово Ермолинского сельского поселения составляет 685,14м3/сут.

Для сбора и отведения бытовых стоков от существующей и перспективной застройки в д. Григорово Ермолинского сельского поселения предусматривается система бытовой канализации.

Согласно Техническим условиям №5371 от 02.12.2013г, выданным МУП "Новгородский водоканал", приёмником сточных вод от д. Григорово Ермолинского сельского поселения является самотечный коллектор бытовой канализации Ø500мм по которому стоки сбрасываются в приёмный резервуар существующей КНС №23, расположенной на ул. Коровникова.

Для отвода стоков на территории поселения предусматривается 9 проектируемых КНС.

Начальное заглубление уличных канализационных сетей принято - 1,60м.

Минимальный уклон самотечных сетей - 0,005.

Минимальный диаметр самотечных трубопроводов принят - 200мм

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и производственных предприятий д. Сырково самотеком по закрытой системе канализации поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС д. Сырково).

В КНС установлены насосы: СД160/45,0 - 1шт., насос СД144/44-1шт. Сточные воды из КНС по напорному коллектору Ø300 перекачиваются в приёмный резервуар КНС СМП-719 Великого Новгорода, откуда по сетям канализации города поступают на Биологические очистные сооружения (БОС) Великого Новгорода. Износ напорного коллектора Ø300 составляет 100%.

В д. Болотная бытовые стоки по системе наружной самотечной бытовой канализации Ø200 отводятся в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС) и далее выбрасываются на рельеф в районе д. Болотная.

- В настоящее время в остальных населенных пунктах Ермолинского СП сетей канализации нет. Жилые дома оборудованы надворными уборными, резервуарами-накопителями и локальными очистными сооружениями. Очистка выше перечисленных сооружений ведётся ассенизационными машинами с вывозом нечистот на Биологические очистные сооружения Великого Новгорода.

- Сточные воды от свинокомплекса самотеком по закрытой системе канализации поступают в резервуары - накопители КНС (4шт.), далее насосами перекачиваются в емкости-накопители. После отстаивания, стоки вывозят на поля в качестве удобрения.

- Водоотведение от существующей застройки Ермолинского поселения составляет 847.46 м3/сут.

Планируется строительство сетей водоотведения в д. Плетниха.

- В остальных населенных пунктах Ермолинского СП сброс сточных вод от проектируемой застройки предусматривается в проектируемые надворные уборные с емкостями-накопителями или на локальные очистные сооружения (ЛОС).

- Жилые дома частной застройки Ермолинского СП, не имеющие систем водоснабжения и канализации, оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение Ермолинского СП выполняется от сетей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» производственного отделения «Ильменские электрические сети», Новгородский РЭС, подстанции «Базовая».

Подстанции и линии, питающие Ермолинское СП:

-Л2 ПС «Базовая» питает следующие трансформаторные подстанции: №3 Лешино, №2 Гаражи, №4 Лешино, двухтрансформаторную подстанцию племстанции и №1 Лешино;

- Л3 ПС «Базовая» с трансформаторной мощностью 7345 кВА питает часть д. Ермолино и РП «Ермолино» и следующие трансформаторные подстанции: №3 Новая Мельница, №7 Новая Мельница, №4 Новая Мельница, №8 Новая Мельница, №1 и 2 Новая Мельница двухтрансформаторная КТП 2х630, Агропромэнерго – 3ТП 2х250, Агропромэнерго 630 кВА и ТП МЭС, трансформаторные подстанции садоводческих товариществ и трансформаторную подстанцию д. Ляпино;

- Л4 ПС «Базовая» с трансформаторной мощностью 5191 кВА питает д. Горынево, Горыневские дачи и д. Березовку и трансформаторные подстанции: Лешино по ул. Дальняя, №1 и 2 Новая Мельница второе питание, Лешино-5, №6 Новая Мельница, №9 Новая Мельница и второе питание МЭС;

- Л1 ПС «Юго-Западная» питает д. Вашково с трансформаторной мощностью 100 кВА;

- Л3 ПС «Юго-Западная» с трансформаторной мощностью 648 кВА питает Вашково-2 (Мегафон), Кшентицы и Видогощь с резервированием от Л6 «Борки»;

- Л5 ПС «Юго-Западная» с трансформаторной мощностью 3570 кВА питает РП «Ермолино»;

- Л7 ПС «Юго-Западная» с трансформаторной мощностью 213 кВА, питает д. Люболяды, д. Нащи и городскую свалку;

- Л6 РП «Ермолино» с трансформаторной мощностью 1190 кВА питает подстанции д. Ермолино с резервированием от Л3 ПС «Базовая»;

- Л7, Л8 РП «Ермолино» с трансформаторной мощностью 2520 кВА питает 2 ЗТП-№ 14 и № 15.

д. Плетниха питается от ПС «Мостищи» по сетям ОАО «Новгородоблкоммунэнерго».

- Л-2 ПС «Западная» с трансформаторной мощностью 1955 кВА.

- Л-10 ПС «Западная» с трансформаторной мощностью 3746 кВА.

- Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Новгородская» с трансформаторной мощностью 1260 кВА питает д.Сырково и РП «Сырково».

- Линия ВЛ-10 кВ Л-10 ПС «Новгородская» с трансформаторной мощностью 250 кВА питает АЗС и РП «Сырково».

- Линия ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Новгородская» с трансформаторной мощностью 1445 кВА питает подстанции д.Болотная.

- Линия ВЛ-10 кВ Л-1 РП «Сырково» с трансформаторной мощностью 630 кВА питает д.Сырково, школу.

- Линия ВЛ-10 кВ Л-7 РП «Сырково» с трансформаторной мощностью 226 кВА питает подстанции д.Сырково.

- Линия ВЛ-10 кВ Л-5 РП «Сырково» с трансформаторной мощностью 3159 кВА питает д.Сырково и д.Вяжищи.

Линии, питающие Ермолинское СП выполнены проводами А-95, АС-50, АС-35, что соответствует нормам, за исключением части линии  Л1 ПС «Юго-Западная» на Вашково, выполнена проводом А-35, протяженностью 0,5 км, часть линии Л3 ПС «Юго-Западная» выполнена проводом АП-35, протяженностью 1,3 км, отпайка в Кшентицах провод А25, протяженностью 0,3 км, линии А-50, А-35, питающие д Григорово и д. Соковая,  которые должны быть реконструированы с заменой провода на АС-35, АС-50, а также линией из проводов СИП-3 соответствующих сечений. Кроме того, провода линии Л2 опоры №1-36 подлежат замене: вместо провода А-50 необходим провод АС-50 или А-70.

Линии, выполненные проводом А-70, АС-70, удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Таблица 7

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (существующее положение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Новгородская» 15 тр-ров к=0,85 | 1071 |
| 2 | Линия ВЛ-10 кВ Л-10 ПС «Новгородская» 1 тр-р к=1 | 250 |
| 3 | Линия ВЛ-10 кВ Л-9 ПС «Новгородская» 7 тр-ров к=0,8 | 1156 |
| 4 | Линия ВЛ-10 кВ Л-1 РП «Сырково» 1 тр-р к=1 | 630 |
| 5 | Линия ВЛ-10 кВ Л-5 РП «Сырково» 16 тр-ров к=0,75 | 2369 |
| 6 | Линия ВЛ-10 кВ Л-7РП «Сырково» 3 тр-ра к=0,85 | 192 |
|  | Итого: | 5668 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках | 1302 |

Таблица 8

| №№ п/п | Наименование линий | Расчетная нагрузка, кВА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Коммунально-бытовая нагрузка на проектируемых территориях: |  |
| 1. | д. Ермолино | 817 |
| 2. | д. Вашково | 483 |
| 3. | д. Видогощь | 212 |
| 4. | д. Горынево участок № 1 участок № 2 | 125 250 |
| 5. | д. Кшентицы участок № 1 участок № 2 | 125 139 |
| 6. | д. Люболяды | 94 |
| 7. | д. Нащи | 323 |
|  | Инвестиционные площадки: |  |
| 1. | д. Ермолино | 1327 |
| 2. | д. Вашково | 308 |
| 3. | д. Видогощь | 459 |
| 4. | д. Горынево | 541 |
| 5. | д. Кшентицы | 541 |
| 6. | Инвестиционная площадка № 1 – 8000 кВт | 9411 |
| 7. | Инвестиционная площадка № 2 – 4000 кВт | 4706 |

3.3.4. Теплоснабжение.

Централизованным теплоснабжением в д. Ермолино от газовой котельной №19а установленной мощностью 3.1Гкал/час(1.83Гкал/час-подключенной) обеспечиваются административное здание, школа, дом культуры, магазин, амбулатория и многоквартирные дома.

Теплоснабжение д. Новая Мельница (многоэтажная застройка и объекты социально-бытового обслуживания) осуществляется от газовой котельной №4, производительностью 3,9 Гкал/час, расположенной в д. Лешино.

Большая часть жилой застройки поселения и предприятия имеют печное отопление и малометражные котлы на твердом топливе. Тепловые нагрузки свинокомплекса по откорму свиней покрываются за счет собственной газовой котельной с максимальным расходом тепла 54000м³ в месяц (январь).

Для подключения многоэтажной застройки и объектов социально-бытового обслуживания в д. Новая Мельница ранее выполненным проектом детальной планировки предусматривается строительство котельной мощностью 19,5 Гкал/час.

Теплоснабжение существующего соцкультбыта, административных зданий и старой многоэтажной жилой застройки в д. Григорово осуществляется от существующей газовой котельной № 16 производительностью 7,55 Гкал/час. Теплоснабжение новой пятиэтажной застройки предусмотрено от индивидуальных 2-х контурных газовых котлов. Существующая малоэтажная застройка снабжается теплом от малометражных печей и котлов на твердом топливе.

Централизованное теплоснабжение есть в д. Сырково и частично в д. Болотная.

Централизованным теплоснабжением в д. Сырково обеспечиваются жилые дома и соцкультбыт от газовой котельной установленной мощностью 7,3 Гкал/час (подключенная нагрузка 4,64 Гкал/час).

Централизованным теплоснабжением в д. Болотная обеспечиваются жилые дома и соцкультбыт от котельной №7 на твердом топливе установленной мощностью 1,935 Гкал/час (подключенная нагрузка 0,9 Гкал/час)

Остальная жилая застройка Ермолинского сельского поселения обеспечивается теплом от печей и малометражных котлов на твердом и газообразном топливе.

3.3.5. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение потребителей поселения, в основном, осуществляется сжиженным газом. Централизованным газоснабжением природным газом обеспечены жилые дома, котельные свинокомплекса и отопительная котельная №19а в д. Ермолино. Газ среднего давления подается к потребителям от АГРС Ермолино, которая питается от гапровода-отвода высокого давления Ø219, с выходным давлением 0,3/1,2 МПа.

Газоснабжение существующей застройки д. Новая Мельница и д. Лешино обеспечивается от сетей среднего давления Великого Новгорода. Снабжение природным газом деревни Плетниха и коттеджной и многоэтажной застройки д. Новая Мельница осуществляется от газопровода высокого давления (Р=0,6 МПа) Ø325 идущего от АГРС «Ермолино».

В настоящее время жители д. Григорово многоэтажной застройки используют природный газ на нужды пищеприготовления. В старой пятиэтажной застройке газ используется в водонагревателях. В новой шестиэтажной застройке природным газом снабжаются 2-хконтурные котлы.

Жители индивидуальной малоэтажной застройки пользуются преимущественно сжиженным газом.

Газоснабжение д. Сырково осуществляется газом среднего давления от ГРС «Великий Новгород».

СУГ поступает из газонаполнительной станции Великого Новгорода и используется населением д. Болотная и д. Вяжищи на нужды пищеприготовления.

3.3.6. Связь.

Населенные пункты Ермолинского СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания и многоэтажные дома, также имеются сети сотовой связи.

Вышка сотовой связи расположена в д. Сырково

Почтовое отделение связи имеется на территории поселения в д. Ермолино, д. Новая Мельница, д. Сырково.

Населенный пункт Григорово имеет сети телефона с вводами в общественные здания и многоэтажные дома, также имеются сети сотовой связи.

# 3.4. Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общая протяженность уличной сети по территории Ермолинского СП составляет: всего  - 46,85 км

Протяженность улиц с твердым покрытием – 13,35 км; одиночное протяжение тротуаров – 3,7 км.

Из объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.) на территории Ермолинского СП имеется газовая заправка в СНП Новая Мельница, СТО «Ульяново» на 3 поста; автомойка на 2 поста; станция для дезинфекции автомобилей по перевозке продуктов питания на 2 поста; автозаправочная станция на 8 колонок; автостоянки на 90 и 200 мест.

В Ермолинском СП имеются 10 гаражных комплексов:

-     гаражный комплекс в д. Новая Мельница, ул. Согласия.  Вместимость/тип – 30 мест/боксовые;

- гаражный комплекс в д. Новая Мельница, «Агропромэнерго». Вместимость/тип – 86 мест/боксовые;

-  гаражный комплекс в д. Новая Мельница, «Лешинский».  Вместимость/тип – 532 места/боксовые;

- гаражный комплекс в д. Ермолино;

- гаражный комплекс № 1. Территория, занимаемая комплексом – 1,28 га. Вместимость/тип – 357 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 2. Территория, занимаемая комплексом – 0,105 га. Вместимость/тип – 30 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 3. Территория, занимаемая комплексом – 1,52 га. Вместимость/тип – 452 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 4. Территория, занимаемая комплексом – 1,582 га. Вместимость/тип – 526 мест/боксовые. Комплекс имеет возможность для расширения на 30-35 мест/0,15 га.

- гаражный комплекс № 1.  Территория, занимаемая комплексом – 3,6 га. Вместимость/тип – 160 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 2.  Территория, занимаемая комплексом – 3,2 га. Вместимость/тип – 120 мест/боксовые.

В СНП организованы пригородные автобусные маршруты.

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Параметры автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Таблица 9

| Наименование автодороги | Протяжен-ность (км) | Тип покрытия |  |  | Тех. категория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальто-бетон | гравий | грунт | II | III | IV | V |
| «Великий Новгород-Нехино»-Старая Мельница | 4,9 | 4,9 |  |  |  |  |  | 4,9 |
| Вашково-Видогощь | 14,265 | 14,265 |  |  |  |  | 14,265 |  |
| Великий Новгород-Луга | 21,020 | 21,020 |  |  |  | 21,020 |  |  |
| Великий Новгород-Нехино | 23,000 | 16,150 | 6,85 |  |  |  | 21,000 | 2,000 |
| Великий Новгород-Сырково | 1,614 | 1,614 |  |  |  |  | 1,614 |  |
| Ермолино-Березовка | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  | 2,3 |
| Ермолино-Горынёво | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  | 1,7 |  |
| Люболяды-Нащи | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  | 2,9 |  |
| Новая Мельница-Лешино | 1,43 | 0,9 | 0,53 |  |  |  |  | 1,43 |
| Панковка -«Великий Новгород-Нехино» | 3,8 | 3,8 |  |  |  | 3,8 |  |  |
| Подъезд к сельсовету в д. Сырково | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Юго-западный обход Великого-Новгорода | 18,33 | 18,33 |  |  |  | 18,33 |  |  |

Железнодорожный транспорт.

По территории Ермолинского СП проходит железная дорога направления Новгород-на-Волхове-Луга и 2 пути Октябрьской железной дороги:

- Линия Новгород-на-Волхове — Новолисино — Санкт  Петербург-Витебский, на восточной границе территории муниципального образования есть два остановочных пункта: Болотная и Вяжищи;

- Линия Новгород-на-Волхове —Новгород-Лужский — Батецкая — Луга I, неподалёку от южной границы территории муниципального образования есть остановочный пункт «88 км».

Воздушный транспорт.

Воздушный транспорт неразвит.

Водный транспорт.

Речной транспорт отсутствует.

Трубопроводный транспорт.

Трубопроводный транспорт представлен магистральным газопроводом высокого давления 5,5 мПа  и распределительным газопроводом.

# 3.5. Списки объектов культурного наследия.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко - культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;

документальные памятники - акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Историко-культурный каркас поселения представлен объектами культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия на территории

Ермолинского сельского поселения федерального значения.

Таблица 10

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монастырь Вяжищский (корпус северный, сестринский) | XVII-XVIII вв. | д. Вяжищи |
| 2. | Монастырь Вяжищский (собор Никольский) | 1681-1683 гг. | д. Вяжищи |
| 3. | Монастырь Вяжищский (стены и башни) |  | д. Вяжищи |
| 4. | Монастырь Вяжищский (трапезная с церквами Вознесения и Иоанна Богослова) | 1698-1708 гг. | д. Вяжищи |
| 5. | Монастырь Сырков (собор иконы Владимирской Божией Матери) | 1554г. | д. Сырково, Технический проезд, д. 3 |
| 6. | Монастырь Сырков (трапезная с церковью Вознесения) | 1890-е г. | д. Сырково, Технический проезд, д. 3 |

Перечень объектов культурного наследия на территории

Ермолинского сельского поселения регионального значения.

Таблица 11

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монастырь Вяжищский (сад (9 га)) | XVIII-XIX вв. | д. Вяжищи |
| 2 | Братская могила советских воинов | 1944 г. | д. Березовка |
| 3 | Братская могила советских воинов | 1944 г. | д. Вашково |
| 4 | Братская могила советских воинов | 1944 г. | д. Видогощь |
| 5 | Кладбище советских воинов | 1944 г. | д. Вяжищи |
| 6 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Ермолино |
| 7 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Люболяды |
| 8 | Место гибели Героев Советского Союза Г. Телегина (1914-1944 гг.) и В. Литвинова (1919-1944 гг.) | 1944 гг. | д. Кшентицы |
| 9 | Братская могила советских воинов | 1944 гг. | д. Сырково |

Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории Ермолинского сельского поселения

Таблица 12

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка | II тыс. до н.э. | д. Григорово, на территории усадьбы бывшей учительской семинарии |
| 2 | Руины Богоявленского монастыря | XIVвв. | д. Григорово, 1,1 км к С-СВ, в 0,6 км северо-восточнее переезда через ж/д Новгород-Луга |
| 3 | Могила архиепископа Евфимия II (1429-1458) | XV в. | д. Вяжищи, территория Вяжищского монастыря |
| 4 | Памятное место б.д.Заполье, уничтоженной фашистами | 1941-1942 гг. | д. Нащи, урочище "Заполье" |

Перечень памятников истории, увековечивающих события Великой Отечественной войны на территории Ермолинского сельского поселения

Таблица 13

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила советских воинов | 1944 г. | Новгородский район, д. Березовка |
| 2 | Братская могила советских воинов | 1944 г. | Новгородский район, д. Вашково |
| 3 | Братская могила советских воинов | 1944 г. | Новгородский район, д. Видогощь |
| 4 | Кладбище советских воинов | 1944 г. | Новгородский район, д. Вяжищи |
| 5 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Ермолино |
| 6 | Место гибели героев Советского Союза Г. Телегина (1914-1944 гг.) и В.Литвинова (1919- 1944 гг.), | 1944 г. | Новгородский район, д. Кшентицы |
| 7 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Люболяды |
| 8 | Памятное место б.д. Заполье, уничтоженной фашистами | 1941-1942 гг. | Новгородский район, д. Нащи урочище «Заполье» (4 км к северо-востоку от деревни) |
| 9 | Братская могила советских воинов | 1944 г. | Новгородский район, д. Сырково |

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного значения (памятниках истории и культуры) народов РФ», закона Новгородской области от 05.01.2004г. №226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области » и Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315, и  положений «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24.01.1986 г. №33, выполнение любой хозяйственной деятельности на земельных участках, прилегающих к вышеперечисленным памятникам должно быть предварительно согласовано с уполномоченным органом исполнительной власти.

# Особо охраняемые природные территории (ООПТ).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года №33-ФЗ особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

На территории Ермолинского сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

# 3.7. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на рассматриваемой территории Ермолинского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

# 3.8. Градостроительные ограничения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительный регламент использования земельных участков, находящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Размер водоохранных и прибрежных зон Ермолинского сельского поселения представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Название реки, ручья, озера | Прибрежная зона, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- |
| р. Видогощь | 30-50 |  |
| р. Веронда | 30-50 |  |
| р. Добрынька | 30-50 |  |
| р. Змейка | 30-50 |  |
| р. Веряжка | 30-50 | 200 |
| р.Соковья | 30-50 | 100 |
| руч. Малый | 30-50 |  |
| оз. Вящицкое | 30-50 | 50 |

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.).

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ч.3 п.3 ст.67.1 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.)

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитные зоны предприятий разных классов опасности устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 г. Москва.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, такие как исторический центр города, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения; произведения садово-паркового и ландшафтного искусства; памятные места, связанные с историческими событиями; памятники археологии, произведения монументального искусства.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в список всемирного наследия, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Данные об охранных зонах памятников истории и культуры и археологии на территории Ермолинского сельского поселения отсутствуют, в связи с чем рекомендуется провести все необходимые мероприятия по установлению этих зон и наложению регламентов на использование данных территорий.

Рекомендации по строительству на территории поселения от комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области.

Проектирование и проведение землестроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Новгородской области об охране и использования объектов культурного наследия запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

- согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землестроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается объект археологического наследия.

Природные территорий.

Леса Ермолинского сельского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

Охранные зоны

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по их использованию зависят от типа сооружения и устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об установлении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта.

С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы воздушных подходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия землепользования.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов.

Порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической документацией.

# 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.

# 4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.

На территории Ермолинского сельского поселения объектов размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации нет.

Согласно Схеме территориального планирования Новгородской области, утвержденной Постановлением Администрации Новгородской области от 29.60.2012г. №370 (изм. от 20.02.2015г.).

Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое место размещения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Новгородской области |  |
| 1.1. | 1.2. Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Первый этап до 2022 года: - строительство обхода Великого Новгорода с северо-западной стороны; - капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ермолино-Горынево | Новгородский район |
| 1.2 | 2.3. Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта. ##### Первый этап до 2022 года: 1.1 Объекты здравоохранения. - реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта (д. Новая Мельница); -реконструкция здания центра общей врачебной практики (д. Новая Мельница); | Ермолинское сельское поселение |
| 1.3 | 2.4. Объекты связи ###### Первый этап до 2022 года: -строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания (I-IV этап) | Ермолинское сельское поселение |
| 1.4 | 2.5. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации Первый этап до 2022 года: 1.1 Объекты топливно-энергетического комплекса: - строительство ТП 10/0,4 кВ (д. Плетниха); 1.2 Объекты газоснабжения: - строительство межпоселкового газопровода (ГРС «Ермолино» -Новгородский район, д. Мойка – д. Борок – д. Воронино); -строительство распределительных газопроводов низкого давления (д. Плетниха (ул. Садовая, ул. Талькова, ул. Якутская, ул. Чапаева, ул. Есенина)) 1.3 Объекты водоснабжения и канализации: -строительство сетей водоснабжения (д. Плетниха); -капитальный ремонт КНС (д.Новая Мельница) | Ермолинское сельское поселение |
| 1.5 | 4.1 Территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации Первый этап до 2022 года: - Разработка охранных зон с определением территории и регламентов (монастырь Вяжищский, XVII-XVIII вв. (памятник культовой архитектуры федерального значения, принятый в охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 года №1327 (Р-1327)); | Ермолинское сельское поселение |

# 4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.

На территории Ермолинского сельского поселения не планируется строительство объектов в соответствии со схемой территориального развития Новгородского района.

В соответствии с Областном законом от 27.06.2012года «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года»;

Концепцией социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2014 год и на период 2015-2016 годов "Концепция 2014-2016";

Концепцией социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2015 год и на период 2016-2017 годов "Концепция 2015-2017" (Решение Думы Новгородского муниципального района от 19.12.2014г. №351) планируется:

Таблица 19

| Назначение |  | Наименование |  |  | Основные характеристики |  | Местоположение |  |  |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро - и газоснабжение поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Электроснабже-ние |  |  | реконструкция ВЛ-0,4 кВ (л. 1,2 от КТП-5 и КТП-160) |  | д. Ермолино Ермолинского сельского поселения |  |  |  | - |  |
| - |  | Электроснабже-ние |  |  | Строительство ТП |  | д. Плетниха, ул. Якутская |  |  |  | - |  |
| - |  | 110/10 кВ «Северная» |  |  | Строительство подстанции |  | в районе д. Сырково |  |  |  | - |  |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | ИП Беляева Л.А. |  |  | Строительство станции технического обслуживания автомобилей |  | д. Новая Мельница |  |  | Зона промышленности и транспорта |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Детский сад № 17 д. Ермолино |  |  | проведение мероприятий по созданию условий для лицензирования медицинских кабинетов |  | д. Ермолино Ермолинского сельского поселения |  |  | не требуется |  |  |
| - |  | Детский сад № 35 д. Новая Мельница |  |  | проведение мероприятий по созданию условий для лицензирования медицинских кабинетов |  | д. Новая Мельница Ермолинского сельского поселения |  |  | не требуется |  |  |
| - |  | Общеобразовательная школа |  |  | разработка проектно-сметной документации на строительство школ |  | д. Григорово |  |  | не требуется |  |  |
| Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства инженерных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | ЗАО «Северо-Запад Энергоинвест» |  |  | реализацию проекта по строительству газопоршневой теплоэлектростанции |  |  |  | Ермолинское сельское поселение |  |  |  | Санитарно-защитная зона не устанавли-вается |
| Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП Лукьянова А.С. |  |  | Открытие парикмахерской |  |  |  | д. Ермолино |  |  |  | - |
| Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства в сфере производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | ОАО «Ермолинское» |  | реконструкция и модернизация молочного комплекса на 400 голов дойного стада |  |  | Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, д. Ермолино |  |  | Зона промышленного производства II-III классов опасности (санитарно-защитной зоной – 300, 500, 1000 м и более) |  |  |  |
| - | Павлюка П.П. |  | увеличение производства овощей открытого грунта за счет повышения урожайности путем внедрения новых сортов и гибридов, расширения ассортимента овощной продукции, модернизации хранилищ |  |  | Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, д. Ермолино |  |  | - |  |  |  |
| - | ООО «НовСвин» |  | строительство стационарного комбикормового завода |  |  | Ермолинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |

# Объекты местного значения.

Необходимость учета планируемого создания объектов и планируемых мест их размещения, предусмотренных инвестиционными программами субъектов естественных монополий обусловлено соблюдением требований части 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Инвестиционная деятельность является одним из главных показателей региональной экономики. С инвестиционной привлекательностью связано не только настоящее, но и будущее региона, стабильность и рост основных параметров его социально-экономического развития.

В настоящее время накоплен позитивный опыт привлечения внешних инвестиций в экономику района. Сформировался благоприятный инвестиционный климат. Свои производства на территории области разместили многие известные зарубежные и отечественные компании. Большинство из них, успешно реализовав инвестиционные проекты, реинвестировали в расширение производства.

В результате проводимых мероприятий ожидается увеличение инвестиционной активности в районе и устойчивый рост инвестиций в реальный сектор экономики района.

Перечень приоритетных инвестиционных площадок

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Площадь (га) | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадки, приоритетные для экономики района и наиболее подготовленные для предложения инвесторам |  |  |  |  |
| Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства |  |  |  |  |
| 1 | «Сырково» | Новгородский район, 0,5 км от д. Сырково, рядом с автодорогой Великий Новгород-Луга | 8 га | СЗЗ – 0,1км |
| 2 | «Ермолино» | Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, д. Ермолино | 10 га | СЗЗ- 0,1 км |
| 3 | «Григорово», земельный участок с кадастровым номером 53:11:0500107:84 | Новгородский район, Ермолинское сельское поселение | 28 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | «Ермолино-2» | Новгородский район, в 3 км от д. Ермолино | 30 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов |  |  |  |  |
| 5 | «Новая Мельница», земельный участок с кадастровым номером 53:11:0800604 | Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, вблизи д. Новая Мельница | 42 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

# 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Ермолинского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном

- железнодорожном

- трубопроводом

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

-риски возникновения аварий на электросетях;

-риски возникновения техногенных пожаров.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски возникновения аварий на автомобильных дорогах- возможны, перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы (горюче-смазочные вещества, сжиженный газ);

- риски возникновения аварий на железной дороге- возможны: перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы и химически опасные вещества;

- риски возникновения аварий на магистральном газапроводе возможны;

-риски подтоплений (большой уровень паводковых вод);

-риски возникновения природных пожаров (лесные пожары).

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

-риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций   на проектируемой территории.

риски возникновения ЧС техногенного характера:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах);

-риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории   сельского поселения имеются объекты энергообеспечения: воздушные линии электропередач АО “Новгородэнерго». -ВЛ-35 кВ, 330 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

-риски возникновения техногенных пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

риски возникновения ЧС природного характера:

-риски возникновения природных пожаров возможны, так как на территории сельского поселения есть лесные объекты – лесной фонд 43,7 % территории поселения;

-риски подтоплений при большом уровне паводковых вод не имеются – на территории сельского поселения нет затапливаемых населенных пунктов, отсутствуют низководные мостовые сооружения.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

-риски заболеваемости с/х животных возможны, но исходя из статистики эпидемиологической и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий крайне мала.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ:

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

7. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по борьбе с подтоплением.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Тёсово-Нетыльского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

На территории Ермолинского сельского поселение должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог  противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов, создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.) содержание этих систем, средств, а также формирование запасов  горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.

# 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.

| Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Площадь, кв.м | Функциональные зоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предыдущие | новые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| внесение земельных участков в границы населенных пунктов |  |  |  |  |
| 53:11:0800513:90 53:11:0800513:91 | Ермолинское сельское поселение, д. Ермолино | 88101 | П.1 - Зона объектов производственного назначения IV-V класса опасности | ОД – Общественно-деловая зона |
| Изменение границ населенного пункта в связи с технической ошибкой |  |  |  |  |
| 53:11:0800615:21 53:11:0800615:22 53:11:0800615:23 53:11:0800615:122 53:11:0800615:33 53:11:0800615:78 | из д. Лешино в д. Новая Мельница | 1133 2050 247 470 2710 1086 | Ж.1 - Жилая зона индивидуальной малоэтажной застройки (до3 этажей) |  |
| Изменение категории и функциональной зоны |  |  |  |  |
| б/н | Ермолинское сельское поселение | 5938 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| б/н | Ермолинское сельское поселение (кадастровые квартала 53:11:0820101, 53:11:0820201, 53:11:0820301, 53:11:0820401, 53:11:0820501, 53:11:0820601, 53:11:0820701, 53:11:0820801, 53:11:0820901) от ул. Согласия, д. Новая Мельница до 7 км Нехинского шоссе | 58774,3 | СХ.3 – Зона сельскохозяйственного использования для садоводства и огородничества | Р.1 - Зона объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны |

# 7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2015 | Расчетный срок 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 46002 | 46002 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 2429,25 | 2041,71 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | жилая зона | га | 331,266 | 320,166 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | зона многоэтажной жилой застройки | га | 11,4 | 22,3 |
|  |  | % |  |  |
| 1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | 84,2 | 84,2 |
|  |  | % |  |  |
| 1.3. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1604,6 | 1602,6 |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6. | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7. | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2. | административно-деловая зона в том числе: | га | 122,204 | 135,704 |
|  |  | % |  |  |
| 2.1. | зона административно-делового назначения | га | 122,204 | 135,704 |
|  |  | % |  |  |
| 2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3. | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.8. | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3. | производственная зона | га | 155,61 | 172,81 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | зона промышленности | га | 250,2 | 250,2 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | 29,5 | 29,5 |
|  |  | % |  |  |
| 3.3. | иные производственные зоны | га | 334,7 | 335,3 |
|  |  | % | - | - |
| 4. | зона инженерной инфраструктуры | га | 21,8 | 21,8 |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | энергообеспечения | га | 10,50 | 10,50 |
|  |  | % |  |  |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | 10,8 | 20,8 |
|  |  | % |  |  |
| 4.3. | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.4. | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,51 | 0,51 |
|  |  | % | - | - |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | 481,93 | 482,56 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 6. | рекреационные зоны | га | 14586,2 | 14586,8 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1. | зона мест общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 6.2. | зона городских (сельских) природных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 6.3. | иные рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 7. | зона сельскохозяйственного использования | га | 15238,1 | 150239,8 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 10249 | 10249 |
|  |  | % | - | - |
| 7.2. | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 7.3. | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 4870,7 | 4870,7 |
|  |  | % |  |  |
| 8. | зона специального назначения | га | 131,7 | 131,7 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения | га | 1,84 | 1,84 |
|  |  | % |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га | 41,2 | 41,2 |
|  |  | % |  |  |
| 8.3. | иные зоны специального назначения | га | 12,5 | 12,5 |
|  |  | % |  |  |
| 9. | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
| 9.1. | зона оборонного значения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 9.2. | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10. | зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 10.1. | зона государственных акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10.2. | городские (поселковые) акватории | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10.3. | иные зоны акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.2. | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.3. | зона резервных территорий | га | 63,9 | 63,9 |
|  |  | % | - | - |
| 11.4. | Иные зоны фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 11418 | 17878 |
|  |  | % прибыли от существующей численности постоянного населения | - | 36,1 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,5 | 0,4 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 1841 | 2506 |
|  |  | % | 16,1 | 14 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 6522 | 8876 |
|  |  | % | 57,1 | 49,7 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 3055 | 4158 |
|  |  | % | 26,8 | 23,3 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м² /чел. | 22,5 | 200 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м² | 256400 | 3575600 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 256400 | 3575600 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | объект на поселение | 7 | 7 |
| 2. | объекты здравоохранения | объект на поселение | 5 | 5 |
| 3. | объекты социального обеспечения | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект на поселение | 6 | 6 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | объект на поселение | 4 | 4 |
| 6. | объекты торгового назначения | объект на поселение | 56 | 56 |
| 7. | объекты общественного питания | объект на поселение | 4 | 4 |
| 8. | организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | - |
| 10. | объекты бытового обслуживания | объект на поселение | - | - |
| 11. | объекты связи | объект на поселение | 3 | 3 |
| 12. | объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 309,9 | 309,9 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | -всего | км | 46,85 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 46,85 | - |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  | - | - |
| 1.1. 1 1 | водопотребление |  | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 2,688 | 2,688 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 1,35 | 1,35 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 1,338 | 1,338 |
| 2. | вторичное использование воды | % | - | - |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | - |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | - |
| 3. | протяженность сетей | км | 2,6 | 5,2 |
| 4. | канализация |  |  |  |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
| 5.1. | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 2,297 | 2,297 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 1,243 | 1,243 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 1,054 | 1,054 |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 7. | протяженность сетей | км | 4,3 | 8,6 |
| 8. | электроснабжение |  | - | - |
| 8.1. | потребность в электроэнергии |  | - | - |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 22,223 | 22,223 |
| 8.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 8763 | 8763 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 8763 | 8763 |
| 9. | источники покрытия электронагрузок: | МВт | ПС «Базовая», ПС «Юго-Западная» | ПС «Базовая», ПС «Юго-Западная» |
| 10. | протяженность сетей | км | - | - |
| 11. | теплоснабжение |  | - | - |
| 11.2. | потребление тепла -всего | Гкал/год | 108262 | 108262 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 86053 | 86053 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | 22209 | 22209 |
| 11.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 12,38 | 12,38 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 12,38 | 12,38 |
| 12. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 31,044 | 31,044 |
| 13. | протяженность сетей | км | - | - |
| 14. | газоснабжение |  | - | - |
| 15. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 95 | 95 |
| 15.1. | потребление газа - всего | млн. куб. м./сут | 13,53 | 13,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 10,75 | 10,75 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | 2,78 | 2,78 |
| 16. | источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 17. | протяженность сетей | км | - | - |
| 18. | связь |  |  |  |
| 19. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 20. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 21. | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 21.1. | всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера | млн. руб. | - | - |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 21.2. | удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  |  |

# 8.Приложения

# 8.1. Карта границ населённых пунктов поселения

# 8.2. Карта функциональных зон поселения

# 8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

# 8.4. Территория объектов культурного наследия

# 8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера